La vostra personale Cayman S

Dati tecnici

Equipaggiamento di serie

Telaio

• Sistema a montanti elastici (tipo McPherson ottimizzati Porsche)

• Barre stabilizzatrici anteriori e posteriori

• Servosterzo a cremagliera con rapporto variabile

• Porsche Stability Management (PSM) con ABS, ASR, ABD e MSR

• Cerchio in lega Cayman S realizzato in un solo pezzo con design a cinque razze 8J x 18" con pneumatici 235/40 ZR18

anteriori, e 9J x 18" con pneumatici 265/40 ZR18 posteriori

Carrozzeria

• Coupè sportiva a due posti con due bagagliai (150 l circa anteriore e 260l circa il posteriore)

• Lamiera zincata a caldo su entrambe i lati

• Cofano bagagliaio anteriore in alluminio e portellone posteriore ad ampia apertura con lunotto termico in vetro

• Alettone posteriore ad estrazione automatica su due appoggi sotto forma di spoyler apribile

• Apriporta di forma arcuata, freni porta a tre posizioni e cristalli delle porte con rivestimento idrorepellente

• Ampio rivestimento del sottoscocca

• Predisposizione per il montaggio di un sistema di trasporto sul tetto

Impianto elettrico

• Alzacristalli elettrici con funzione tip-up/tip-down e dispositivo di abbassamento ridotto

• Tergicristalli anteriori a due velocità e intermittenza regolabile

• Ugelli lavavetro riscaldati con tergilunotto opzionale

• Specchetti esterni riscaldabili e regolabili elettricamente (a due bracci), asferico sul lato guidatore

• Autoradio CDR24 2-DIN con quattro altoparlanti di qualità

• Illuminazione unificata dell'abitacolo con spegnimento ritardato a variazione continua di luce bianca, spot lettura,

illuminazione vano piedi

• Chiusura centralizzata con radiocomando incluso sbloccaggio cofano anteriore e posteriore

• Impianto di allarme, sistema di immobilizzazione vettura (trasponder) con funzione Safe

• Predisposizione per il montaggio successivo di un cambia CD

Caratteristiche motore

• Impinto di aspirazione con tubo di distribuzione a due flussi e sistema di risonanza variabile a due camere

• Motore raffreddato ad acqua

• Quattro valvole per cilindro con sistema vario-cam plus per la regolazione dell'albero a camme di aspirazione e

dell'alzata valvole

• lubrificazione a carter secco integrata

• Gestione elettronica del motore (centralina Motronic ME 7.8) con acceleratore elettronico

• Misuratore della portata aria a film caldo e iniezione carburante sequenziale Multipoint con regolazione del battito in

testa per ciascun cilindro

• Due catalizzatori a tre vie con regolazione stereo lambda

• Bobine di accensione singole con distribuzione statica dell'alta tensione

• Regolazione alimentazione al minimo

• Sistema di diagnosi on-board per il monitoraggio dell'impianto di depurazione dei gas di scarico

Equipaggiamento di serie

Luci

• Fari principali alogeni con vetro trasparente a struttura modulare e indicatore di direzione integrato

• Luci supplementari separate nello scudo paraurti frontale con luci di posizione e fendinebbia

• Retronebbia sul lato guidatore

• Funzione coming home

• Due luci stop e una a led

Strumentazione

• 3 strumenti rotondi incorporati nel cruscotto con fondoscala alluminio

• Strumento multiplo con contagiri centrale e display multifunzione

• Indicatori temperatura acqua di raffreddamento e livello di carburante

• Computer di bordo attraverso il display multifunzione

• Indicazione permanente del chilometraggio totale e parziale, ora temperatura esterna e velocità

Sicurezza passiva

• Parte anteriore e posteriore della vettura deformabile con paraurti in lega leggera integrati e ancorati ai tubi di

deformazione programmata

• Sistema di ritenuta passivo: cinture di sicurezza a tre punti, chiusura sul sedile, pretensionatori e limitatori di resistenza

• Airbag per guidatore e passeggero

• Porsche Side Impact Protection System (POSIP) composto da: Airbag per la testa integrati nei pannelli delle portiere

• Airbag per il torace integrati nei fianchi dei sedili

• Barre antisfondamento laterali integrate nelle portiere

• Predisposizione per il rilevamento seggiolino per bambini, con predisposizione per fissaggio ISOFIX

Climatizzazione

• Impianto di condizionamento con filtro a carboni attivi e filtro antipolline integrato

• Vetratura con cristalli atermici di tonalità verde

Impianto frenante

• Pinze fisse a quattro pistoncini in struttura monoblocco di alluminio verniciate in colore rosso

• Dischi autoventilati e forati anteriori e posteriori

• ABS 8.0 (integrato nel PSM)

• Controllo singolo usura pastiglie freni

Equipaggiamento interno

• Sedile guidatore e passeggero rivestiti in alcantara/similpelle con regolazione elettrica dello schienale e regolazione

manuale in senso longitudinale e in altezza, poggiatesta integrati nei sedili

• Volante a tre razze in pelle regolabile manualmente in profondità e altezza

• Corona del volante, leva cambio, impugnatura leva freno a mano, coperchio bracciolo porta, vano portaoggetti consolle

centr. e maniglia rivestiti in pelle

Equipaggiamento di serie

• Componenti interni verniciati color alluminio

• Diversi componenti interni verniciati color vulcano

• Componenti in plastica in vernice soft look del colore degli interni

• Cassetto portaoggetti con chiusura a chiave, vani portaoggetti nelle portiere, nella consolle centrale, due vani a fianco

della copertura motore da 4.5 litri ciascuno

• Due portabevande separati integrati dietro la modanatura decorativa del cruscotto

• Rete di sicurezza agganciata agli appositi acchielli nel bagagliaio posteriore

• Specchietto di cortesia illuminato ed integrato nelle alette parasole lato guidatore e passeggero

• Listelli sottoporta con scritta Cayman S

• Pedaliera look sportivo

Bagagliaio

• Anteriore di circa 150 L

• Posteriore di circa 260 L

Motore

• Motore boxer a 6 cilindri, con cilindrata 3,4 l

• Potenza massima 217 KW (295 CV)

Trasmissione

• Cambio manuale a sei marce con volano a doppia massa

Opzione individuale

Numero Vettura Prezzi

987120 Cayman S 61.208,00

Personalizzazioni

Categoria Numero Equipaggiamenti Individual Prezzi

Colori degli esterni X1 Argento metallizzato 822,00

Colori degli interni AT Interno nero totalmente in pelle 2.844,00

Accessori ruote 446 Coprimozzi concavi con stemma

colorato

162,00

482 Sistema di controllo pressione

pneumatici

648,00

Esterni P74 Fari bi-xenon 1.068,00

425 Tergilunotto 348,00

P12 Sistema antiabbagliante con sensore

pioggia

534,00

635 Sistema di aiuto parcheggio 492,00

Motore, Cambio XLA Terminale di scarico in acciaio legato 420,00

XCZ Escursione cambio ridotta 576,00

Interni 534 Sistema di allarme 204,00

XXZ Poggiapiede in alluminio 180,00

454 Tempostat 444,00

XFJ Fondoscala Bianco Carrara 492,00

580 Sicurezza bagagliaio supplementare 276,00

Interni in pelle XX1 Tappetini bordati in pelle 210,00

EBA Pacchetto cruscotto in pelle 1.680,00

XNG Quadro portastrumenti in pelle 204,00

XNS Piantone dello sterzo in pelle 300,00

XTV Pacchetto posteriore in pelle 264,00

XMZ Tunnel centrale rivestito in pelle 852,00

982 Soft Look 276,00

431 Volante multifunzione in pelle liscia 714,00

Audio P23 PCM con modulo di navigazione

esteso

2.928,00

680 Pacchetto Sound "BOSE" 1.302,00

666 Modulo telefono per PCM 792,00

Interni in alluminio X70 Listelli sottoporta in acciaio legato 300,00

Cerchi 407 Cerchi da 19" Sport Design 1.902,00

Prezzo totale 82.442,00