| VEICOLO | Ant. | Post. | CODICE | DIMENS. | OFFSET | # DESIGN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 944 1a serie (1982-85.5) | X | X | 911 361 023 55 | 7J x15 | 23.3mm | Cookie cutter |
|  | X | X | 951 362 104 00 | 7J x15 | 23.3mm | Telephone dial |
|  | X | X | 911 362 115 00 | 7J x16 | 23.3mm | Fuchs |
|  | X |  | 911 361 020 41 | 7J x15 | 23.3mm | Fuchs |
|  |  | X | 911 361 020 42 | 8J x 15 | 10.6mm | Fuchs |
| 944 2a serie (1985.5-88) | X | X | 951 362 104 00 | 7 J x 15 | 23.3mm | Telephone dial |
|  | X |  | 951 362 114 00 | 7 J x 16 | 23.3mm | Telephone dial |
|  |  | X | 951 362 116 00 | 8 J x 16 | 23.3mm | Telephone dial |
|  | X | X | 911 361 020 41 | 7 J x 15 | 23.3mm | Fuchs |
|  | X | X | 951 362 115 00 | 7 J x 16 | 23.3mm | Fuchs |
|  | X |  | 951 362 115 00 | 7 J x 16 | 23.3mm | Fuchs |
|  |  | X | 951 362 117 00 | 8 J x 16 | 23.3mm | Fuchs |
|  | X | X | 944 362 104 00 | 7 J x 15 | 52.3mm | Telephone dial |
|  | X |  | 951 362 114 01 | 7 J x 16 | 52.3mm | Telephone dial |
|  |  | X | 951 362 116 01 | 8 J x 16 | 52.3mm | Telephone dial |
|  | X |  | 944 362 115 00 | 7 J x 16 | 52.3mm | Flat dish |
|  |  | X | 928 362 117 00 | 8 J x 16 | 52.3mm | Flat dish |
|  | X |  | 951 362 115 30 | 7 J x 16 | 65mm | Seven spoke |
|  |  | X | 928 362 119 30 | 9 J x 16 | 60mm | Seven spoke |

Dal 1987 l’offset dei cerchi per 944 è 52.3 mm.

Sull’asse posteriore i Fuchs del 911 8J x 15-16 con offset 10.6 mm non ci stanno.

Sull’asse anteriore i Fuchs del 911 7J x 15-16 con offset 23.3 mm sporgono troppo.