L’ispezione del variocam.

diniego e precauzioni.

Le informazioni contenute in questo documento sono offerte in buona fede e gli autori, quindi, non si assumono alcuna responsabilità per errori ed omissioni. In assenza di una qualunque documentazione dalla Porsche, noi crediamo che i seguenti passi siano importanti al fine di proteggere la tua auto. Comunque, non possiamo garantirtelo e ti raccomandiamo la ricerca di un esperto se avessi qualche dubbio sulla condizione dei componenti del Variocam.

Certi principi base dovrebbero essere seguiti. Essi sono:

- Prima di iniziare il lavoro, disconnettere la batteria;

- Attendere che il motore sia freddo prima di iniziare qualsiasi operazione;

- Lavorare in un’area ben ventilata e tenere lontani fiamme e combustibili.

Inoltre, quando dovrete lavorare sul motore è molto facile intaccare le ali frontali con la loro inclinazione. Vecchie e morbide coperte sono ideali per prevenire rotture.

Arnesi richiesti:

- chiavi semplici di 17 e 19 mm di buona qualità

- fonte luminosa forte

- stracci vecchi

- uno specchio tipo dentista

- chiavi esagonali misura 4 e 5 mm

parti richieste:

- 1 quantità dell’art.92810444709

- 4 quantità dell’art.92810444308

Procedure di ispezione:

  - disconnettere la batteria

  - rimuovere la testa dei 4 bulloni esagonali assicurando il panello ordinato in alluminio sopra il coperchio del cam, rimuovere l’etichetta del variocam ed il pannello ordinato.

  - disconnettere il raccordo per il variocam a solenoide. I morsetti sul connettore per essere tolti si devono spingere (v. figura 1).

  - rimuovere le teste delle due viti che assicurano il sigillo del rivenditore attorno il corpo del variocam a solenoide e delicatamente tirare fuori il sigillo e la guarnizione.

  - posizionare degli straccetti tra  le connessioni sui due manicotti del carburante dietro alla copertura del cam

  - staccare ambedue le connessioni della linea del carburante con chiavi da 17 e da 19. assicurarsi che le guarnizioni più vicine al cilindro master del freno siano stazionarie

  - accuratamente estrarre le linee del carburante

  - estrarre le candele di accensione

  - inserire straccetti puliti negli spazi delle candele per evitare la caduta accidentale di qualcosa

  - intraducibile!!!!!

  - tirare accuratamente il coperchio del cam fino a liberare il sigillo. Può essere necessario fare leva ma sii attento a non inserire niente tra le due facce

  - quando il coperchio sarà tolto levalo dal motore. Il sigillo nero di gomma può rimanere o al suo posto nel motore o  attaccato al coperchio del cam. Quando leverai il coperchio ci sarà bisogno di scollare il sigillo tutto intorno dalle parti del motore e del coperchio.

  - fai attenzione: ci sono 4 sigilli circolari nei siti delle candele. Questi sono attaccati al motore, ma potranno essere rimossi con il coperchio.

  - con il coperchio rimosso, l’ispezione può iniziare. Attenzione a non far cadere nulla nel motore.

  - usando una luce ed uno specchietto ispeziona sopra e sotto i cuscinetti tensionatori, le dentature dell’albero a camme, il condotto metallico dell’olio(benzina) che porta olio al corpo tensionatore per coprirlo e farlo scorrere (v. figure 2 e 3).

  - questi controlli sono molto soggettivi non c’è nessun test per misurarli. I cuscinetti tensionatori possono essere ispezionati più difficilmente per quello più basso  sarà necessario  smontarlo dall’alloggiamento. Ispeziona se vi sono rotture o difetti (v.figura 4). Le rotture generalmente si verificano negli angoli dei cuscinetti. Se si noteranno dei problemi i cuscinetti dovranno essere tolti.

  - per controllare i rocchetti dentati è necessario girare il motore facendogli fare due giri. Rimuovi gli stracci dai siti delle candele

  - troppo tecnico…

  - tenendo una racchetta vicino, ruota lentamente l’albero a gomiti in direzione oraria guardando la macchina di fronte.

  - in alternativa, il motore può essere ruotato (solo a trasmissione manuale) muovendo la macchina con una marcia alta e spingendo la macchina avanti.

  - ruotare l’albero a gomiti sufficientemente per arrivare a ispezionare l’albero a camme e per far questo si richiede di girarlo su sé stesso almeno due volte. Ogni danno riscontrabile ai denti richiederà la sostituzione.

  - mentre i denti mancanti sono facili da individuare, è più difficile verificare gli alloggiamenti dei rocchetti dentati, attenzione

  - è una buona idea fotografare i pezzi e farseli ispezionare da altri

  - finita l’ispezione, riassemblate il tutto e se il coperchio è in buone condizioni riutilizzatelo. Porsche usa un liquido sigillante.

  - rimuovete vecchie tracce di colla sigillante

  - prima di riposizionare il coperchio, lubrificate il principale sigillo del coperchio stesso con olio pulito e nuovo. Controllate che il coperchio sia ben posizionato così come tutto il resto.

  - controlla con uno specchietto che il sigillo del coperchio principale sia ben posizionato

  - stringere il coperchio lentamente senza esagerare.

  - completa tutti i passaggi rimanenti.

  - resetta la radio e l’orologio se necessario

  - guida e divertiti!

Allo stato delle cose, non ci sono dati ufficiali da Porsche. Il variocam d’altronde non può essere verificato se non smontandolo.

Pensiamo che il limite giusto per l’alloggiamento sia per i tappetini tensionatori di un mm e sia per la catena dell’albero a camme di 2mm.

Ispezionando i pezzi fate attenzione ai segni dell’età e questa si denota

- dal colore bruno scuro dei tappetini

- di piccoli crateri negli incavi del alloggiamento

per evitare maggiori problemi cambia i tappetini ogni 8 anni anche se apparentemente sono integri.

La tensione della catena può essere misurata facilmente solo smontando quella vecchia e comparandola con una nuova.

Si prega di non assemblare parti nuove e vecchie di pezzi dell’albero a camme.

SCHEDA SUGGERITA DI MANUTENZIONE

La seguente scheda è applicabile al normale uso dell’auto. Se la tua auto è in uno stato sconosciuto effettua prima possibile le procedure di ispezione dettagliatamente descritte sopra.

Se l’auto ha percorso più di 100.000 km o non si sa, ispezionare immediatamente il variocam.

È raccomandato ispezionare il variocam prima di comprare una macchina usata.

Ogni 20.000 km o 2 anni reispezionare il variocam

Ogni 80.000 km o 8 anni riposizionare il tutto  come previsto in questo documento

Ogni 240.000 km verificare il posizionamento di tutto e sostituire quanto necessario (guarnizioni del coperchio, etc.)